К вопросу применения в расчетах на сейсмостойкость 3-х компонентного сейсмического воздействия, определенного по результатам вероятностной оценки сейсмической опасности

Докладчик к.т.н., ведущий научный сотрудник Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии НАН Таджикистана, Пулод Аминзода

Аннотация.

Действующими на территории Таджикистана и других стран бывшего Советского Союза нормами сейсмостойкого строительства проведение расчетов на сейсмостойкость регламентируется выполнять по:

а) спектральному методу;

б) прямому динамическому методу с использованием инструментальных записей ускорений грунта при землетрясениях или синтезированных акселерограмм.

При этом, при расчете по спектральному методу действие расчетной сейсмической нагрузки по направлениям регламентируется принимать раздельно. Совместное действие сейсмической нагрузки предусматривается лишь для случая одной из горизонтальных и вертикальной составляющих в отдельных, оговоренных нормами случаях.

В международной практике при расчете на сейсмические воздействия уровня проектного землетрясения (DE) спектральным методом пространственный характер сейсмического воздействия учитывается следующим образом:

по американским нормам

E = 1.0 Ex+0.3 Ey+0.3 Ez или

0.3 Ex+1.0 Ey+0.3 Ez

по Еврокоду

E = 1.0 Ex+0.3 Ey+0.3 Ez или

0.3 Ex+1.0 Ey+0.3 Ez или

0.3 Ex+0.3 Ey+1.0 Ez

Анализ результатов вероятностной оценки сейсмической опасности показывает, что применение их в проектировании по методике СНиП или других норм будет являться некорректным и сопряжено с ошибками.

Очевидно, линейные спектральные расчеты следует проводить лишь для землетрясения уровня периода эксплуатации (SLE) с 50%-й вероятностью превышения расчётных значений в течение расчетного срока службы здания. Для зданий и сооружений с расчетным сроком службы 50 лет период повторяемости землетрясения уровня SLE составляет 72 года. При этом, расчетное сейсмическое воздействие задавать следующим сочетанием:

E = 1.0 Ex+1.0 Ey+1.0 Ez

Для землетрясения уровня максимального расчетного землетрясения (МРЗ, КЗ, MCE) следует проводить только нелинейные расчеты прямым динамическим методом с использованием 3-компонентных акселерограмм.