Лучевая сейсмическая томография в инженерной геофизике: 
опыт применения к инженерным исследованиям грунта 
в основании опор железнодорожного моста.

А.Н. Ошкин, С.А. Тихоцкий, И.В. Фокин.

В работе показан пример эффективного применения метода активной лучевой сейсмотомографии при комплексном инженерном исследовании состояния грунта в основании опор железнодорожного моста.

Железнодорожный мост через реку Оку был построен в дореволюционное время. Длинна моста 250 метров, по нему проходят две железнодорожных линии. В конструкции 6 опор. Во время планового мониторинга был обнаружен повышенный уровень вибраций одной из опор. В связи с выявленном фактом нештатного состояния конструкции было принято решение о комплексном геолого-геофизическом исследовании инженерного сооружения. Среди примененных методов ГИС, ВСП, АК, ...

Одним из методов исследования стала лучевая сейсмотомография. Около каждой из опор пробурена серия скважин – обычно расстановка типа “конверт”, глубиной около 30 метров. В скважинах выполнено ВСП с шагом источников и приемников 1м. Использован источник типа “спаркер”, с центральной частотой 450 Гц.

Коллективом авторов была выполнена обработка методом лучевой сейсмической томографии с адаптивной аппроксимацией среды [1]. В результате получены трехмерные модели скоростей продольных волн в грунтах в межскважинном пространстве. Представлены две серии моделей: первая серия выполнена методом инверсии времен пробега между источниками и приемниками с учетом априорных данных о геологическом строении. Вторая серия обработана таким образом что-бы максимально соответствовать данным о скоростях продольных волн в околоскважинном пространстве полученных методом акустического каротажа.

Полученные модели хорошо согласованы с геологическими данными. При бурении были выявлены карстовые полости в известняковом основании, размерами менее длины волны. Полости заполнены глинистым материалом. Методом сейсмотомографии обнаружить данные неоднородности не представляется возможным. На основе данной работы разрабатывается метод полноволнового дифракционного анализа данных ВСП, направленного на выявление данных неоднородностей линейными размерами, менее длинны волны.

1. Тихоцкий С. А., Фокин И. В., Шур Д. Ю. Активная лучевая сейсмическая томография с использованием адаптивной параметризации среды системой вэйвлет-функций // Физика Земли. 2011. No 4. С. 67–86.